2_2_2_1_Мобильный офис на шасси

Модуль изготавливается по бескаркасной технологии из сэндвич-панелей (пластик/утеплитель/пластик; сталь/утеплитель/пластик), несущей конструкцией является пол.

Все наружные и внутренние соединения панелей герметичны и теплоизолированы, соединения в разных плоскостях выполнены с применением металлического уголка.  Использование современных телоизоляционных материалов позволяет использовать модуль при температуре на улице: от - 40ºС до +40ºС.

| Габаритные размеры с учетом шасси (без учета шасси): ДхШхВ, мм | 7000(5600) х2300(2300)мм х3200(2100)* |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг |  |
| Полная масса, кг |  |

*возможны другие размеры (по согласованию с заказчиком)

Базовое оснащение

Основание сварное с антикоррозийной обработкой - 1шт.

Дышло сварное съёмное с антикоррозийной обработкой - 1шт.

Замковое сцепное устройство

Выдвижное опорное колесо + хомут опорного колеса - 1компл.

Колесо в сборе R13С - R15С - 4 шт. (Россия)

Габаритные огни со стоп-сигналами с указателями поворота - 2шт.

Штекер для подключения прицепа к автомобилю 7ми контактный - 1шт.

Пол - транспортная ламинированная фанера;

Напольное покрытие – коммерческий линолеум

Дверь с накладным замком 1900х800мм. - 1шт.

Варианты исполнения (дополнительное оснащение)

Входной трап;

Винтовые стойки опоры ALKO – 4шт.

Дверь с регулируемыми вентиляционными решетками зима/лето(ВхШ): 1900х800мм.

Остекление ПВХ

Электропакет 7 квт. Распределительный щит, автоматические выключатели на каждую группу потребителей, заземление. Выключатель света -1шт. розетка двойная - 4шт, светильник линейный светодиодный – не менее 2 шт.

Кабель для подключения в внешнему электропитанию;

Бортовой ввод 220/380V с возможностью подключения к внешним сетям электроснабжения или к внешнему генератору.

Габаритные огни со стоп-сигналами с указателями поворота

Тепловая завеса над входной дверью;

Радиаторы отопления электрические;

Сплит-система кондиционирования;

Автономный воздушный отопитель;

Система вентиляции;

Электрогенератор;

Встраиваемая мебель:

Умывальник

Внутренняя отделка стен и потолка: МДФ панели / ЛДСП панели / Профлист с полимерным покрытием в цвет по RAL, толщиной 0,5мм/ Армированный пластик 3мм